Промышленная швейная машина

Jack JK-F4

Инструкция по эксплуатации

Характеристики

Машина Jack JK-F4 предназначена для шитья текстильных материалов двухниточной челночной строчки.

|  | Jack JK-F4 | Jack JK-F4H | Jack JK-F4-7 | Jack JK-F4H-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость | 5000 об/мин | 3500 об/мин | 5000 об/мин | 3500 об/мин |
| Максимальный стежок | 5 мм | 5мм | 7 мм | 7 мм |
| Игла | DBx1#11-#18(#14) | DPx5#16-#24(#21) | DBx1#11-#18(#14) | DPx5#16-#24(#21) |
| Подъем лапки | 5-13 мм | 5-13 мм | 5-13 мм | 5-13 мм |
| Марка масла | New Defrix Oil No.10 | New Defrix Oil No.10 | New Defrix Oil No.10 | New Defrix Oil No.10 |
| Уровень шума | L<83 dB(A) при 4000 об/мин | L<83 dB(A) при 4000 об/мин | L<83 dB(A) при 4000 об/мин | L<83 dB(A) при 4000 об/мин |

Содержание

- Правила безопасности

- Подготовка к работе

- Смазка

- Заправка нити в машину

- Настройка натяжение нити

- Настройка высоты иглодержателя

- Регулировка давления нажатия на переднюю часть педали

- Регулировка высоты подъема лапки

- Причины неисправностей и их устранение

- Экономичный серводвигатель

- Требования и условия эксплуатации оборудования

- Тара и упаковка

- Указание по выводу из эксплуатации и утилизации

- Правила безопасности

  - Предупредительные знаки в инструкции

Внимательно читайте эту инструкцию и обращайте внимание на значки; это позволит вам использовать машину без вреда для себя и окружающих. Смысл значков объясняется ниже.

|  | Так выделяются инструкции, несоблюдение которых может привести к поломке машины и порче окружающих её предметов |
| --- | --- |
|  | Треугольный значок призван привлечь ваше внимание. Символ, заключённый в треугольник, указывает характер предосторожности, которую необходимо принять. (Например, означает «возможна травма».) |
|  | Этот значок помечает то, что вы не должны делать. |
|  | Черный круг указывает вам на то, что вы должны сделать. Символ, находящийся в черном круге, указывает характер действия. (Например, здесь показано, что машину надо заземлить.) |

  - Меры предосторожности

- Чтобы избежать возможных травм, при включении машины держите руки подальше от иглы.

- Ни в коем случае, не вставляйте пальцы в отверстие для смены челночной нити, пока машина работает.

- Обязательно выключите питания, прежде чем наклонять головку машины или снять V-образный ремень.

- Выключайте питание каждый раз, когда оператор(швея) покидает рабочее место

- Во время работы будьте осторожны, чтобы ваша голова или руки другого человека не приблизились к маховику. В рабочей зоне не должно быть ничего лишнего.

- Если на вашей машине установлены крышка на ремень и защита пальцев, то нельзя эксплуатировать машину без них.

- Не мойте голову машины при включенном электропитании.

- Подготовка к работе

2.1 Перед работой

- Никогда не включайте машину, если масляный поддон не заполнен маслом.

- После включения машины проверьте направление вращения двигателя. Чтобы это сделать, поверните маховик рукой, опустите иглу вниз, и включите кнопку питания. Наблюдайте за маховиком. (Маховик должен вращаться против часовой стрелки.)

- Убедитесь, что напряжение и фазы (однофазные или трехфазные) выставлены правильно. Проверьте показатели и сравните их с показателями на заводской табличке двигателя.

2.2 Установка масляного поддона

Сначала установите держатель и подушку масляного поддона в четыре угла, а затем установите поддон на подставку и стол.  Как показано на рисунках 1,2,3,4 убедитесь, что два держателя направленны на оператора во время установки, а две подушки масляного поддона находятся сбоку. Они должны быть соединены с крючком головки машины.

Поставьте голову машины на стол, и соедините их с помощью крючка. Вставьте соединительный крюк головки машины в отверстие основания, после убедитесь, что соединительный крюк вошел в основание головки, как это показано на рисунке.

Рис. 3

Рис. 1

Рис. 4

Рис. 2

3. Смазка

|  | Смазочные масла, используемые в швейной промышленности, могут приводить к аллергическим явлениям у обслуживающего персонала. При выполнении смазки необходимо соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии. |
| --- | --- |

Информация о масле дана в таблице технических характеристиках машины.

Перед включением машины:

- Залейте масло в поддон до отметки High A (рис.5).

- Если уровень масла станет меньше этой отметки, в процессе эксплуатации машины, то долейте масло до необходимого уровня.

- После заливки масла и включения машины вы увидите брызги масла на маслоотражающем колпачке. Это значит, что уровень смазки достаточен.

- Обратите внимание, что количество разбрызгиваемого масла не связано с количеством смазочного масла.

Внимание!!!

Если вы впервые управляете машиной после установки или после длительного периода неиспользования, то необходимо запустить машину на 1800 -  2200 об/мин и дать ей поработать около 10 минут.

Количество масла, подаваемого на детали под боковой крышкой головки машины, регулируется в соответствии рисунком 6

Рис. 6

Рис. 5

4. Заправка нити в машину

Заправка верхней нити производится в соответствии с рисунком 7.

Рис. 7

Заправка нижней нити производится в соответствии с рисунком 8.

|  | Перед тем, как вынимать шпульный колпачок, выключите машину, иначе она может внезапно заработать при случайном нажатии на педаль, что может привести к травме. |
| --- | --- |

1. Пропустите нитку через отверстие для нити А и вытяните ее в направлении В (рис.8).

Таким образом, нитка должна пройти под пружиной натяжения нитки и выйти из прорези В.

2. Проверьте, чтобы шпулька вращалась в направлении, указанном стрелкой, когда нитка вытягивается в направлении С.

Рис. 8

Рис. 8

5. Регулирование натяжения нити

Регулировка натяжения нити иглы (рис 9).

1).	Отрегулируйте натяжение игольной нити с помощью гайки ① отрегулируйте натяжение в соответствии с характеристиками шитья.

2）	Если вы поворачиваете гайку ① по часовой стрелке (в направлении A), натяжение нити увеличивается.

3）	Если вы поворачиваете гайку ① против часовой стрелки (в направлении B), натяжение будет уменьшаться.

Регулировка натяжения нити шпульки (рис 9).

1).	Если вы поворачиваете винт регулировки натяжения ② по часовой стрелке (в направлении C), натяжение нити шпульки будет увеличиваться.

2）	Если вы поворачиваете винт © против часовой стрелки (в направлении D) натяжение нити шпульки будет уменьшаться.

Рис. 9.

6. Настройка высоты иглодержателя

Рис. 10

Метка "а", которая является второй, если считать от нижнего края игловодителя (1) (четвертой снизу, если используется игла DAxl), должна быть совмещена с нижним краем кольца игловодителя (D)(2) как показано на рисунке, когда игловодителя (1) находиться в своем самом нижнем положении.

1.	Поворотом махового колеса опустите игловодитель (1) в самое нижнее положение.

2.	Снимите масляный колпачок (3).

3.	Ослабьте винт (4) и сдвиньте игловодитель (1) вверх или вниз, чтобы установить его в нужное положение.

4.	Надежно затяните винт (4).

5.	Верните на место масляный колпачок (3).

Установка игловодителя под другие типы игл показана на рисунке 10

6.1 Настройка синхронной работы иглы и челнока.

Рис. 11

Носик челнока (3) должен быть выронен с центром иглы (4) когда иглодержатель (1) поднимается из своего самого нижнего положения в положение, при котором метка "Ь", расположенная снизу иглодержателя (1) (третья снизу метка, если используется игла DAxl), совмещается с нижним краем кольца иглодержателя (D) (2), как показано на рисунке.

1.	Поворотом махового колеса поднимите иглодержатель (1) из своего самого нижнего
положения в положение, при котором метка "Ь" совмещается с нижним краем кольца
иглодержателя (D) (2), как показано на рисунке. (Игла должна подняться на 1,8 мм и
расстояние между игольным ушком и носиком челнока должно быть в пределах 1-1,5 мм.)

2.	Ослабьте фиксирующий винт (5) и выровняйте носик челнока (3) с
центром иглы (4). Расстояние между носик челнока (3) и иглой (4)
должно быть примерно 0,05 мм.

3.	Надежно затяните фиксирующий винт (5) транспортера вверх или вниз.

4.	Затяните винт (2).

7. Регулировка давления нажатия на переднюю часть педали.

Это давление можно поменять, изменив установочное положение пружины регулировки давления педали (рис.12).

Давление уменьшается, когда вы вставляете пружину 1 с левой стороны.

Давление увеличивается, когда вы вставляете пружину 1 с правой стороны.

Регулировка давления, необходимого для нажатия на заднюю часть педали. Это давление можно регулировать с помощью винта регулятора 2.

Давление увеличивается при повороте винта регулятора.

Давление уменьшается, когда вы поворачиваете винт.

Рис. 12

8 . Регулировка высоты подъема лапки

Стандартная высота прижимной лапки, поднятая с помощью коленного подъемника, составляет 10 мм. Вы можете отрегулировать подъем прижимной лапки до 13 мм с помощью регулировочного винта подтяжки. 1. Рис 13

Рис. 13

Когда вы отрегулировали подъем прижимной лапки до 10 мм, убедитесь, что нижний конец игловодителя 2 в самом нижнем положении не касается прижимной лапки 3 (рис. 14).

Рис. 14

9. Причины неисправностей и их устранение

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| - Обрыв ниток | - Некачественные нитки: недостаточной крепости, неровные, с узелками. | Сменить катушку с нитками. |
|  | - Слишком большое натяжение ниток. | Ослабить натяжение соответствующей нитки. |
|  | - Некачественная игла с плохо располированным ушком, с заусеницами в желобках. | Сменить иглу. |
|  | - Отверстие под иглу в игольной пластинке разболталось, имеет неровню поверхность, заусеницы разубрины. | Сменить игольную пластинку, если нельзя исправить изношенное отверстие располировкой. |
|  | - Негладкие места прохождения ниток с зазубринами, заусеницами, царапинами. | Заполировать или заменить соответствующие изношенные детали новыми. |
|  | - Неправильная заправка верхней нитки. | Проверить заправку верхней нитки. Сменить иглу. |
| - Пропуски стежков | - Тупая или погнутая игла. | Сменить иглу. |
|  | - Игла слишком тонка для выбранной нитки и нитка не свободно проходит через ушко. | Сменить иглу. |
|  | - Неправильная установка иглы по челноку | Точно соблюдать порядок и все требования установки игловодителя и челнока. |
| - Поломка иглы | - Неправильный выбор иглы | Нельзя шить слишком тонкой иглой толстые материалы и прошивать толстые швы. |
|  | - Неправильное шитье. | Во время шитья не тянуть материал рукой: подача обеспечивается машиной. |
| - Неравномерная подача | - Затупились зубцы у зубчатой рейки (двигателя ткани). | Замена изношенных деталей. |
|  | - Износилась рабочая поверхность нажимной лапки. | Замена изношенных деталей. |
| - Нагревание челнока | - Недостаточное поступление смазки к челноку. | Увеличить приток смазки к челноку. Сменить загрязнившиеся фитили. |

10.  Экономичный серводвигатель.

Рис. 15

ВНИМАНИЕ: ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ. УСТАНОВКА И ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

Данный двигатель применяется только к нижеуказанному швейному оборудованию. Пожалуйста, не используйте серводвигатели не по назначению или с другим оборудованием.

10.1 Инструкция безопасности.

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед установкой и настройкой.

2. Установка и эксплуатация должны выполняться профессионально подготовленным персоналом.

3. Не допускается изменение конструкции и любых частей двигателя, в противном случае клиент должен взять на себя полную ответственность за работу своего оборудования.

4. Установите заземление и держите его в соответствии с диапазоном напряжения и техническими требованиями на заводской табличке.

5. Пожалуйста, убирайте ноги от регулятора скорости, при включении или выключении питания.

6. Питание должно быть отключено при:

- установке машины;

- установке заглушки в блок управления

- заправке, смене иглы и откидывание головы машины;

- обслуживании машины и когда машина находятся в режиме ожидания;

7. Настройка системы управления и техническое обслуживания должно осуществляться специально обученным персоналом.

8. При изменении мощности должно пройти 20 секунд.

9. Должно быть установлено заземление.

10.2 Установка регулятора скорости

Установите стержень регулятора таким образом,

чтобы положение штока было перпендикулярно

педали. Угол относительно плоскости земли

должен составлять 15 градусов.

(рис. 16 и рис. 17)

Рис. 17

Рис. 16

10.3 Значения символов на электронной панели.

Если на дисплее горит «P», и «_», то это означает нижнее положение позиционирования иглы (рис.18).

Рис. 18

Настройка параметров

- Настройка скорости

Регулировка скорости осуществляется нажатием «+» или «-» на панели Р.

По пришествии 3 секунд параметры сохранятся и на панель вернется буква Р. Для примера, 35 означает скорость 3500 об/мин.

Рис.19. Регулировка скорости

- Среднее значение параметров

Когда на панели показано значение “P”, нажмите “+” и через 3 секунды отрегулируйте параметр скорости вверх или вниз.

Рис.21

Рис.20

Рис. 22

- Возврат к заводским настройкам.

Если блок управления не работает или параметр установлен неправильно, а на панели отображается код ошибки E5 / E7, пользователь может сбросить настройки на заводские по умолчанию. На панели «P», зажмите «-» и через 3 секунды, на панели появится «ОК». Это означает, что возврат к заводским настройкам успешно установлен. Если на панели остается «Er», это означает сбой. Проверьте другие причины.

- Решить проблему с помощью одной кнопки. Если на панели отображается Er-код (ошибка), и двигатель не работает, нажмите и отредактируйте код ошибки. Если Er-код (ошибка) все еще не убрался и на панели все еще отображается код ошибки, то проблема не решена. В обратном случае, на панели высветится параметр «Р».

  - Меры предосторожности.

- Пожалуйста, убедитесь в том, что рядом нет магнитных или радиационных полей.

- Рабочая температура воздуха должна находится в диапазоне от 5°С до 40°С.

- Не используйте данный продукт рядом с любого источника тепла (батарея, тепловая пушка).

- Не используйте данный продукт в местах повышенной влажности.

- Не используйте данный продукт в местах с нестабильной сейсмической обстановкой и близ взрывоопасных объектов.

- Блок управления и двигатель должны быть постоянно вентилируемы.

- Напряжение должно быть постоянным и бесперебойным.

- Установите заземление, чтобы быть уверенным в своей безопасности.

  - Обслуживание и основные проблемы.

- Избегая неисправностей и поломок, техническое обслуживание и эксплуатация должны осуществляться специально обученным персоналом.

Нет реакции после включения блока питания.

- Убедитесь, что вилка питания подключена к розетке плотно. Проверьте рабочее состояние предохранителя. Если он сожжен, замените предохранитель. Сначала откройте крышку блока управления, затем найдите положение предохранителя, выньте сгоревший плавкий предохранитель и замените на новый.

- Блок управления подключен, но двигатель не работает при нажатии на педаль.

Проверьте правильность подключения штекера контроллера скорости к гнезду в блоке управления. Проверьте, отключен регулятор скорости или нет.

Мотор не может остановиться.

Проверьте, изменилось ли положение катушки. Если да, сделайте следующее:

Откройте регулятор скорости (рис 9), отрегулируйте положение пластикового рычага качалки, убедитесь что катушка находится только в металлической коробке. Если машина не может остановиться и двигатель все еще работает, пользователь может отрегулировать качающийся рычаг повернув его по часовой стрелке.

Рис. 23. Регулятор скорости.

  - Если сгорел предохранитель, и после замены он сгорел вновь, то необходимо обратиться к специально обученному специалисту.

  - При возникновении других проблем, не перечисленных выше, пожалуйста, свяжитесь с механиком.

Таблица кодов ошибок

| Код ошибки | Причины | Решения |
| --- | --- | --- |
| 0F | Машина находится в режиме ожидания около 30 минут, после переходит в спящий режим; напряжение слишком мало. | Нажмите «+» или «-», чтобы разбудить машину; если все еще показывает «OF», проверьте напряжение. |
| E1 | Двигатель завис. Вилка двигателя ослаблена или падает | Мотор слишком долго находится в рабочем состоянии. Перезапустите машину через несколько минут; Проверьте, не слишком ли тяжелая ткань; Проверьте уровень машинного масла; |
| E2 | Неисправен контроллер двигателя | - Обычно эта проблема возникает потому что машина слишком много находится в рабочем режиме. Если перезапуск не дает результата, свяжитесь с механиками. |
| E4 | Положение иглы не нормально | Проверьте, правильно ли подключена вилка, не сломан ли кабель. Возможно вилка отсоединена. |
| E5 | Позиционер иглы работает не правильно | Проверьте хорошо ли подключен разъем. нажмите «-» на 3 секунды, чтобы отключить функцию. |
| E6 | Не корректная работа регулятора скорости | Проверьте соединение Проверьте подключение вилки и кабеля, их рабочее состояние. |
| E7 | Защита головы машины Безопасное выключение | Проверьте положение головы машины (подвижна или нет). Выключите функцию, нажав «-» в течение 3 секунд. |
| Eb | Перенапряжение системы | Немедленно отключите питание и проверьте, превышало ли напряжение питания 264 В. Если да, настройте напряжение на исходное и затем начните работу (номинальное напряжение: 220 В) или измените параметр «Y» на 0. |
| Ec | Недостаточное напряжение | Немедленно отключите питание и проверьте показатель напряжения, не ниже ли 154 В. Если да, настройте напряжение на номинальное, затем начните работу (номинальное напряжение: 220 В) или измените параметр «Y» на 0. |

Примечание. После появления ошибки в системе машина не может работать. Панель продолжает отображать код ошибки. Если ошибку не удается устранить, пожалуйста, свяжитесь с производителем.

11. Требования и условия эксплуатации оборудования.

Уровень освещенности

11. Электробезопасность

12.Тара и упаковка.

- Перед упаковкой оборудование законсервировано по условиям консервации для группы изделий со сроком хранения до 18 месяцев по ГОСТ 9.014-78.

- Оборудование поставляется составными частями: швейная головка, стол (в разобранном виде укрупненными сборочными единицами) и электропривод. Части упаковываются в упаковку из гофрированного картона.

- При упаковке используются материалы: бумага противокорозийная с латексным покрытием по ГОСТ 16295-82, бумага оберточная   ГОСТ 8273-75; бумага парафинированная ГОСТ 16295-82; полиэтиленовая пленка ГОСТ 10354-82; полиэтиленовая пленка ГОСТ 10354-82; картон, гофрированный ГОСТ 7376-84.

- Хранение оборудования по группе условий ОЖ4 для исполнения УХЛ4 ГОСТ 15150-69, а для исполнения 04 по группе ОЖ2 ГОСТ 15150-69.

Примечание. Каталог деталей и сборочных единиц поставляется по запросу потребителей.

13.Указания по выводу из эксплуатации и утилизации.

Швейная машина относится к оборудованию с многолетним сроком хранения (ГОСТ Р51121-97), а долговечность технического оборудования по ГОСТ Р 2.001 -93 зависит от выполнения необходимой системы технического обслуживания и ремонта – предельный срок эксплуатации для неё не устанавливается.

При выводе оборудования из эксплуатации необходимо соблюдать особую осторожность при выполнении следующих этапов:

- демонтаж оборудования с рабочей площадки;

- транспортировка и погрузка /разгрузка оборудования;

- разборка оборудования на отдельные составляющие материалы.

Оборудование нельзя выбрасывать вместе с домашними отходами. Заказчик несет ответственность за вывод оборудования из эксплуатации, утилизацию и удаление материалов, входящих в состав оборудования.

Технические средства и способы обеспечения электробезопасности машин должны соответствовать ГОСТ 27487-1987г. с учетом условий эксплуатации и характеристик источников электрической энергии.

- Степень защиты электрооборудования IP40 - по ГОСТ 14254-2015г.

- Класс защиты от поражения электрическим током 01 - по ГОСТ 12.2.007.0-1975г.

При выводе оборудования из эксплуатации и его демонтаже необходимо соблюдать производственную целесообразность и требование Федеральных законов от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и от 24.06.1998 3 89-ФЗ «Об отходах производства».